项目名称：听障无障碍环境声音提示智能体——基于 YAMNet 零样本声学事件检测与 Coze 智能体

学生姓名：

一、实验目的

1. 了解听障人群在环境声音感知上的障碍，认识无障碍 AI 辅助技术的应用价值与技术定位。

2. 掌握声学事件检测（Sound Event Detection, SED）的基本概念，理解其与语音识别（ASR）的本质区别。

3. 掌握 AudioSet 本体与 YAMNet 预训练模型的原理，理解零样本迁移（zero-shot transfer）的工作方式与适用边界。

4. 掌握 ONNX Runtime 推理部署方法，在不依赖 PyTorch / TensorFlow 的前提下完成深度模型推理。

5. 设计并实现「音频输入 → 事件识别 → 紧急分级 → 提示文案」的完整链路，完成工作流方案设计。

6. 分析零样本路线的技术局限、类别覆盖盲区与相关伦理风险。

二、实验原理

2.1 声学事件检测与语音识别的区别

语音识别（ASR）处理的对象是人的语音，目标是转写出文字内容；声学事件检测（SED）处理的对象是环境中非语音的声音——门铃、火警、玻璃破碎、婴儿啼哭等，目标是判断「发生了什么声音、在什么时候发生」。

对听障人群而言，真正构成安全风险的信息大多不在语音里，而在环境声中。因此本实验的技术路线是 SED，而不是 ASR。这是本实验与常规音频处理实验在选题上的根本差异。

2.2 AudioSet 本体

AudioSet 是 Google 发布的大规模音频事件数据集，其类别体系（ontology）为层级结构，平铺后共 521 个类别。本实验使用的类别表 yamnet_class_map.csv 即对应这套体系，字段为 index、mid、display_name。

AudioSet 覆盖了火警、警笛、枪声、玻璃破碎、门铃、敲门、婴儿哭、狗叫、汽车鸣笛等与本实验目标高度相关的类别，这是选用它作为零样本识别基础的前提。

2.3 YAMNet 模型

YAMNet 是 Google 基于 MobileNetV1 深度可分离卷积架构训练的音频事件分类模型，在 AudioSet 上预训练，输出 521 类的多标签得分。模型输入为 16 kHz 单声道波形，内部完成分帧与梅尔谱计算，帧长约 0.96 秒、帧移约 0.48 秒。

本实验使用的是从社区镜像获取的 ONNX 格式权重（niobures/YAMNet 仓库的 yamnetonnx/yamnet.onnx，16,124,200 字节）。经 scripts/probe_model.py 实测，其输入输出规格为：

输入 waveform，形状 [unk__413]，为动态长度的一维 float32 波形；

输出 output_0，形状 [unk__414, 521]，为逐帧的 AudioSet 得分矩阵；

另有 output_1（[unk, 1024] 嵌入向量）与 output_2（[unk, 64] 梅尔谱）两个辅助输出，本实验未使用。

2.4 零样本迁移与 ONNX 推理

本实验不训练也不微调任何模型，直接使用 YAMNet 在 AudioSet 上的原始输出，通过「类别映射层」把 521 类得分归并、分级为听障关注事件。这种做法的优点是不需要标注数据与训练算力，缺点是识别精度受限于 AudioSet 本体与实际场景的匹配程度。

部署侧采用 ONNX Runtime。相比 PyTorch / TensorFlow，ONNX Runtime 安装体积小、无需深度学习框架依赖，在本实验的推理规模下完全够用，也便于在普通笔记本上复现。

2.5 映射层设计

映射层是本实验的技术核心，需要解决三个问题：

一是紧急度分级。按危险程度分为三级：一级为危险、需要立即提示（火警、警报声、爆炸声、枪声、玻璃破碎、尖叫声等）；二级为注意、需要知晓（门铃、敲门、电话铃声、婴儿哭声、狗叫声、汽车鸣笛等）；三级为已识别但可忽略的环境音（音乐、说话声、交通噪声、家电运行声等）。

二是多类归并。AudioSet 中同一物理事件常分布在多个类别，例如 Smoke detector, smoke alarm 与 Fire alarm 属于同一事件族，Siren、Civil defense siren、Police car (siren)、Ambulance (siren) 同属警报族。若不做归并，同一声源会触发多条重复提示。

三是误报控制。单帧 argmax 在连续音频上抖动严重，需要通过置信度阈值与多帧一致性两个手段抑制瞬时误报。这两个参数的取值直接决定系统的可用性，是本实验第五章的主要观测对象。

2.6 覆盖盲区的定义

映射层中，未被任何规则覆盖的类别被显式标记为「未覆盖」（level = 0），而不是简单地归入「可忽略」。这一区分是本实验刻意设计的：可忽略表示「已识别且确认无需提示」，未覆盖表示「AudioSet 本体中不存在该声音」。两者的性质完全不同，后者反映的是技术路线本身的局限，必须单独统计。

三、实验环境

3.1 软件平台

本地识别链路：Python 3.13.3，Windows 11。主要依赖为 onnxruntime 1.30.0（推理引擎）、numpy 2.4.6、scipy 1.17.1（数值计算）、matplotlib（绘图）、pytest（测试）。

其中 onnxruntime、numpy、scipy 三个直接决定实验数值结果的包在 requirements.txt 中精确锁定版本，以保证结果可复现；matplotlib、python-docx、pytest 不参与数值计算，使用下限约束。

提示生成链路：Coze 扣子网页端，智能体工作流编辑器。

3.2 模型与数据来源

模型：YAMNet ONNX 权重，经 hf-mirror.com 镜像下载，16,124,200 字节。

评估数据：ESC-50 环境声音数据集（Piczak, K. J. ESC: Dataset for Environmental Sound Classification. ACM MM 2015），从 GitHub 原始文件地址逐个下载其后 13 个与听障提示相关的类别、每类 5 条，共 65 条片段，每条为 16-bit 单声道 44.1 kHz WAV、时长 5 秒、441,044 字节。

3.3 网络环境约束

实验过程中遇到两处网络限制，均已实测确认并写入代码处理：

一是 huggingface.co 在本机直连不通（HTTP 000），模型下载必须走 hf-mirror.com 镜像（实测可达）。

二是 raw.githubusercontent.com 的 DNS 解析返回 4 个 IPv6 地址与 4 个 IPv4 地址，其中 3 个 IPv6 地址实测不可达；Python 的 urllib 未实现 Happy Eyeballs（RFC 8305）地址竞速，会按顺序尝试并卡在不可达的 IPv6 上直到超时，表现为间歇性失败。代码中通过 _force_ipv4() 限定解析只返回 IPv4 解决。

3.4 控制台编码

本机 Git Bash 的 stdout 默认编码为 GBK，脚本输出的中文会显示为乱码。运行需设置 PYTHONIOENCODING=utf-8，或在 Windows 终端中切换代码页为 UTF-8。落盘的 JSON 文件统一以 UTF-8 写入，不受此影响。

3.5 输出形式

事件 JSON（含事件名、紧急等级、置信度、可追溯的 AudioSet 原始类别名）、命中率明细 CSV、按类汇总 JSON、混淆矩阵 CSV、参数扫描对比图 PNG、Coze 提示文案。

四、实验内容与方案设计

本实验拆分为三个前后衔接的场景：场景一完成「音频到得分」，场景二完成「得分到事件」，场景三完成「事件到提示文案」。

实验场景1：YAMNet 零样本环境声音识别

1.1 实验目的

实现从环境声音 WAV 文件到 521 类 AudioSet 逐帧得分的完整推理链路，验证 ONNX 模型在本机可正常加载与推理，并确认模型的输入输出规格。

1.2 使用组件

自建模块：audio_io.py（音频读取与预处理）、yamnet_runner.py（ONNX 推理封装）、probe_model.py（模型规格探测）。

第三方库：onnxruntime 1.30.0、numpy、scipy。不使用 PyTorch 或 TensorFlow。

1.3 实现步骤

1）调用 probe_model.py 探测模型规格，打印输入输出名称、形状与类型，并用 1 秒与 5 秒的合成正弦信号各跑一次推理，确认输出帧数随输入长度变化。

2）读取音频文件：统一转换为 float32、转单声道、用 scipy.signal.resample_poly 重采样到 16 kHz、峰值归一化到 [-1, 1]。

3）把波形送入 ONNX 会话推理，取出第一个输出即 (n_frames, 521) 的得分矩阵。

4）对得分矩阵按帧轴取均值，得到 521 维的聚合得分，作为场景二的输入。

1.4 输入输出

输入：16-bit PCM WAV 音频文件，采样率不限（内部统一重采样至 16 kHz）。

输出：(n_frames, 521) 的 float32 得分矩阵；聚合后为 521 维得分向量。

实测：1.0 秒音频输出 2 帧，5.0 秒音频输出 10 帧，与 YAMNet 的帧长 0.96 秒、帧移 0.48 秒相符，且证明模型支持变长输入，无需补零或截断。

1.5 注意事项

一是必须使用 16 kHz 单声道。YAMNet 的预处理在计算图内部完成，外部传入立体声或非 16 kHz 波形不会报错，但会得到错误结果，这一点容易疏漏。

二是峰值归一化对静音输入要单独处理，否则会除以零。

三是模型文件较大（16 MB），已通过 .gitignore 排除出版本控制，需由下载脚本重新获取。

实验场景2：AudioSet 到听障关注事件的映射与分级决策

2.1 实验目的

把 YAMNet 输出的 521 类原始得分，转换为具有紧急等级、可用于提示的事件列表，并建立误报抑制机制。

2.2 使用组件

自建模块：event_mapping.py（映射表、分级、覆盖率统计）、decision.py（帧聚合、阈值判定、多帧去抖）。

2.3 实现步骤

1）建立事件族映射表。按「事件族 → (中文名, 等级, [AudioSet 类别索引])」的结构定义 23 个事件族，共覆盖 53 个 AudioSet 类别。

2）建立可忽略类别表，并对未列举类别使用关键词匹配（music、speech、traffic、engine 等 22 个关键词）。

3）构建查找表：优先级为「事件表 > 忽略表 > 关键词匹配 > 未覆盖」。

4）对聚合得分做阈值判定，低于阈值的类别不产生事件；同一事件族内取最高置信度，避免重复提示。

5）统计覆盖率：分别计量一级、二级、可忽略、未覆盖四类各占多少。

2.4 输入输出

输入：521 维聚合得分向量（或 (n_frames, 521) 帧级得分矩阵，用于多帧去抖）。

输出：事件列表，每项含 event_id、中文名、紧急等级、置信度、触发该事件的 AudioSet 原始类别名。

2.5 注意事项

一是映射表中的类别索引必须与实际下载的 yamnet_class_map.csv 逐条核对，不能凭记忆或文献填写；索引错位会导致事件名与声音完全对不上，且不会报错。

二是音频事件检测的置信度普遍偏低。YAMNet 输出的是多标签 sigmoid 得分而非 softmax，521 类分摊后单类得分常在 0.1 至 0.5 之间。若沿用常见的 0.5 阈值，会把大量正确识别一并滤除，这是本实验第五章参数扫描要量化的核心问题。

三是「未覆盖」必须与「可忽略」分开统计，否则会掩盖 AudioSet 本体对家居安全声音覆盖不足的事实。

实验场景3：Coze 智能体分级提示文案生成

3.1 实验目的

把结构化的事件 JSON 转换为面向听障用户的自然语言提示文案，实现对检测结果的可读化输出。

3.2 使用组件

Coze 扣子平台：工作流（开始节点 → 大模型节点 → 结束节点）、大模型节点（豆包系列）。

衔接方式：人工把本地生成的事件 JSON 粘贴进工作流输入。

3.3 实现步骤

1）本地运行 detect.py 生成事件 JSON，格式见 3.4。

2）在 Coze 新建工作流，节点结构为「开始节点 → 大模型节点 → 结束节点」。

3）在大模型节点中填入系统提示词，温度设为 0.3 以抑制语言发散。

4）依次粘贴三份代表性 JSON：一份一级事件、一份二级事件、一份无事件。

5）记录每次输出的提示文案，并核对模型是否遵守了提示词中的各项约束。

3.4 输入输出

输入：事件 JSON，字段为 session_id、audio_file、duration_sec、max_level（本次最高紧急等级）与 events 数组；events 每项含 event_id、name_cn、level、level_name、confidence、audio_set_labels。

输出：1 至 3 句中文提示文案。

3.5 注意事项

一是提示词中必须明确禁止推测未出现的声音。大模型在没有约束时倾向于补全场景，会把「检测到门铃」扩写成「有人来访，请开门」，而后者是未经检测的推断，可能误导用户。

二是低置信度事件必须用「可能」「似乎」等措辞弱化，不能表述为确定发生。

三是面向听障用户应避免「置信度」「模型」等术语，表达要直白，适合快速阅读。

四是链路衔接为人工粘贴，未调用 Coze API。若需自动化，可改为通过 Coze 开放接口由本地脚本直接投递。

五、实验结果与分析

5.1 管线连通性验证

使用 scripts/make_test_signals.py 生成 6 个合成信号（440 Hz 正弦、1000 Hz 正弦、100 Hz–8 kHz 扫频、白噪声、静音、4 Hz 脉冲串），在阈值 0.2 下运行 detect.py，结果如下：

tone_440hz.wav：电话铃声 0.97、警报器 0.81；

tone_1000hz.wav：电子提示音 0.98；

sweep_100_8000.wav：警报器 0.21；

white_noise.wav、silence.wav、pulses_4hz.wav：无提示事件。

440 Hz 被识别为电话铃声具有合理性——电话拨号音的标准频率正是 440 Hz，说明模型确实在依据频谱特征做出判断，而非随机输出。静音与白噪声未触发任何提示，说明阈值机制在无明确事件时能保持静默。

需要说明的是，合成信号只用于验证管线连通性与响应方向，不能用于评估识别准确率。

5.2 映射覆盖率分析

对实际下载的 yamnet_class_map.csv 全部 521 个类别执行映射，统计结果如下：

一级（危险）：23 类，占 4.4%；

二级（注意）：30 类，占 5.8%；

三级（可忽略）：94 类，占 18.0%；

未覆盖：374 类，占 71.8%。

这是本次实验最重要的发现之一：即便把关键词匹配放宽，仍有 71.8% 的 AudioSet 类别无法归入任何听障提示场景。这并非映射表编写不足，而是 AudioSet 本体设计取向所致——它面向通用音频事件识别，包含大量乐器、音乐流派、动物物种等与听障安全无关的细分类别。

反过来看，这个数字量化了零样本路线的能力上限：系统的可提示范围被 AudioSet 本体预先决定，无法通过调参突破。像烟雾报警器、门铃这类关键声音在 AudioSet 中存在对应类别，因此可用；但更多居家安全声音（如燃气报警、水壶鸣笛、某些家电异响）在本体中没有独立类别，只能落入未覆盖。这是技术路线的结构性局限，不是实现缺陷。

5.3 事件级命中率

使用 ESC-50 抽样的 65 条片段（13 个类别 × 5 条）做评估。

指标口径说明：ESC-50 的类别体系与 AudioSet 不同，无法做标准分类准确率对比。本实验统计的是「零样本预测是否落进该类别应有的听障事件族」，即事件级命中率。该数字不可与文献中的分类准确率直接比较。

对应当前参数（阈值 0.2），事件级命中率为 60.0%（39/65）。

5.4 阈值与去抖参数对比

阈值扫描（min_frames = 1）：

阈值 0.05：76.9%（50/65）；阈值 0.10：70.8%（46/65）；阈值 0.20：60.0%（39/65）；阈值 0.30：53.8%（35/65）；阈值 0.50：43.1%（28/65）。

命中率随阈值单调下降，与 2.5 节的预判一致。0.5 这一在分类任务中常见的默认阈值，会使命中率比 0.05 低 33.8 个百分点。原因是 YAMNet 输出多标签 sigmoid 得分，521 类分摊后单类得分天然偏低，高阈值会连同正确识别一并滤除。

去抖窗口扫描（阈值固定 0.10）：

min_frames = 1：70.8%；min_frames = 2：72.3%；min_frames = 3：64.6%。

窗口从 1 帧放宽到 2 帧时命中率略有提升（+1.5 个百分点），说明双帧一致性确实能滤除部分瞬时误报；继续放宽到 3 帧则明显下降（-7.7 个百分点），因为 5 秒片段仅含约 10 帧，要求 3 帧命中会滤掉真实但短暂的声音事件。

参数选择建议：若以召回优先（不错过危险声音），取阈值 0.05 至 0.10、min_frames = 2；若以抑制误报优先（避免打扰用户），取阈值 0.20 至 0.30。本实验认为听障安全场景应以召回优先——漏报火警的代价远高于多提示一次门铃。

参数扫描对比图如下：

5.5 误判案例分析

在低阈值（0.1）下，闹钟片段 5-210612-A-37 触发了一级事件「火警」（置信度 0.34）与「警报器」（0.38），而同片段同时给出了二级事件「闹钟」（0.55）。这是一次典型误报：闹钟的周期性蜂鸣在频谱特征上与火警报警声高度相似，模型给出的多个类别得分都超过了低阈值。

该案例说明两点：一是低阈值确实以误报率换召回率，需要按场景权衡；二是 AudioSet 中「Alarm」「Buzzer」「Beep, bleep」「Alarm clock」「Fire alarm」等类别在声学上相互交叠，仅靠类别映射难以完全区分，需要在映射层之上再引入时序模式判别（如周期性检测）才能进一步改善。

此外，部分片段（如敲门声、玻璃破碎）在零样本设置下未被检出，原因是这些声音在模型训练分布中样本较少，单类得分普遍低于阈值。这类漏报在安全场景中后果严重，是本路线最需要警惕的失败模式。

六、实验伦理与风险讨论

1. 漏报与误报的安全后果不对称。本系统的输出会直接影响听障用户对环境的判断，因此两类错误不可等价看待：漏报火警可能导致人身伤害，误报则在长期使用中造成「提示疲劳」，使用户对提示失去信任而忽略真实警报。工程上必须明确设计取向，并在产品说明中如实告知用户系统的能力边界，避免其形成过度依赖。

2. 持续监听的隐私风险。真实部署该功能需要麦克风持续采集环境音频，可推断用户在家时长、作息、来访情况等敏感信息。必须做到本地推理、音频不外传、不上云、不留存原始录音。本实验为离线批处理，不涉及此问题，但方案设计时必须考虑。

3. 数据集与模型的偏见。AudioSet 的类别分布与录制场景以欧美城市环境为主，对特定地区的家居声音覆盖不足，前文 71.8% 的未覆盖率正反映了这一点。直接部署可能出现在特定居住环境中大量关键声音无法识别的情况，且这种失效是静默的——用户不会知道系统「听不到」什么。

4. ESC-50 数据许可与署名。本实验使用的 ESC-50 数据集采用 CC BY-NC 3.0（署名—非商业性使用）许可。本实验仅用于课程教学，不商用、不再分发，并在报告中署名原作者：Piczak, K. J. ESC: Dataset for Environmental Sound Classification. ACM MM 2015。任何商业用途均需另行获得授权。

5. 责任边界。本实验的定位是技术验证，不具备任何安全设备的资质，不可作为火灾报警、安防监控等场景的替代或补充。若用于真实辅助，需明确其为「辅助提示」而非「安全保障」，并将最终判断权保留给用户。

七、实验提交要求

1、实验报告选用通用模板，写清详细的搭建过程，可配图和代码，对实验结果有一定的分析。

2、实验成果，录运行演示视频，并提交输出结果。如工作流、软件等可访问，则提供链接或者打包代码。

八、思考题

1. 本次开发有什么技术局限或者伦理风险？

技术局限主要有三。其一，零样本路线决定了能力上限：系统能识别什么，完全由 AudioSet 本体的 521 类预先决定，实测有 71.8% 的类别无法映射到听障场景，且像燃气报警、水壶鸣笛等居家安全声音在本体中没有独立类别，无法通过调参弥补。其二，AudioSet 中 Alarm、Buzzer、Beep、Alarm clock、Fire alarm 等类别声学特征高度重叠，仅靠类别映射难以区分，实测中出现过闹钟被误报为火警的案例。其三，零样本模式下部分关键声音（敲门、玻璃破碎）单类得分偏低而被漏检，这类漏报若不处理会严重削弱系统可信度。

伦理风险方面，最突出的是漏报与误报后果的不对称性，以及长期误报导致的提示疲劳；其次是持续麦克风采集带来的隐私暴露；第三是数据集地域偏见造成特定环境下静默失效，而用户对此无从知晓。因此应当把系统定位为辅助提示而非安全保障。

2. 你还能想到哪些包含音频处理模块的应用？

一是工业设备预测性维护，通过对机械运转声的异常检测提前发现故障，技术路线与本实验的事件检测高度相通。二是城市噪声监测与声环境地图，用分布式麦克风节点识别交通、施工、生活噪声并绘制时空分布。三是野生动物声学监测，通过识别特定物种鸣叫评估生物多样性。四是居家养老看护，识别跌倒声、呼救声、长时间无活动等异常。五是会议与课堂的说话人分离与纪要生成，属于语音处理方向。六是智能耳机的通透模式，根据环境声类型动态调整降噪策略。

3. 你想重点学习哪些数字音频处理技术？

其一，时频分析与特征提取，包括短时傅里叶变换、梅尔滤波器组、MFCC，希望从本次「直接调用预训练模型」进一步下沉到自己实现特征提取，理解模型的输入到底是什么。其二，数据增强与少样本学习，用于解决本次暴露的漏检问题——在标注数据稀缺的类别上提升识别能力。其三，时序建模与声事件起止检测，本次只做了片段级分类，无法给出事件在时间轴上的准确边界，而这正是 SED 相对分类的完整形态。其四，模型轻量化与端侧部署，本实验用 ONNX Runtime 跑在笔记本上，若要真正做成便携辅具，需要进一步量化与优化。